| Architekt: | Bauvorhaben: | Ausführungstermin: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Angebotsabgabe bis: |
|  |  | An: |

| Pos. | Menge | Leistung |  | Einheits-preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ..............m2 | Vorhandenen Altboden Hochkantlamellenparkett 22mm dick in Anlehnung an DIN EN 14761 in vier Schleifgängen schleifen, Fugen füllen (LOBADUR® WS EasyFill Plus) und für die Oberflächenbehandlung vorbereiten. Fugenkitte unterliegen nicht der Zulassungspflicht, da diese Produkte nicht vollflächig auf dem Boden verbleiben. Die Anforderungen der TRGS 617 sind erfüllt. |  |  |  |
|  |  | Holzart:..................... € je m² |  | ................... | ..................... |
| 1.1 | ..............m² | Zusätzlicher Schleifgang (Grobschliff) (nur nach vorheriger Absprache als Zuschlag zu Pos. 1.0 € je m² |  | ................... |  |
| 2.0 | ..............m2 | Hochkantlamellenparkett der Pos. 1.0 mit lösemittelfeiem Hartöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe ölen. Erhöhte Rutschhemmung nach BGR 181 (bisher ZH 1 / 571) und DIN 51130 Bewertungsgruppe R 10 ist einzuhalten. Prüfzeugnis ist vorzulegen. LOBASOL® HS Akzent 100 Oil gem. Herstellerempfehlung unverdünnt auftragen und polieren. LOBASOL® HS 2K ImpactOil / ImpactOilColor gem. Herstellerempfehlung unverdünnt auftragen und polieren. Produkt entspricht der TRGS 617 und besitzt die DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. (* nicht Zutreffendes streichen) € je m² |  | ................ | ................... |
| 3.0 | ..............m2 | Erstpflege: LOBA® ParkettOil einmal unverdünnt auftragen und polieren € je m² |  | ................ | ................... |
| 4.0 | ...............m | Sockelleisten abnehmen, schleifen, oberflächenbehandeln und neu montieren € je m |  | ................. |  |
| 4.1 | ...............m | Sockelleisten frei Baustelle liefern, einschneiden und befestigen. |  | ................ |  |
|  |  | Holzart: .................................................................... |  |  |  |
|  |  | Abmessungen: ........................................................ |  |  |  |
|  |  | Befestigungsart: ....................................................... |  |  |  |
|  |  | Oberfläche: .............................................................. Einheitspreis € je m |  |  |  |
| 5.0 | ............Std. | Für einen Meister zur Durchführung von Neben-leistungen. Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohnzettel. € je Std. |  | ................ | ................... |
| 5.1 | ............Std. | Für einen Facharbeiter Einheitspreis € je Std. |  | ................ |  |
| 5.2 | ............Std. | Für einen Helfer Einheitspreis € je Std. |  | ................ |  |
| Anbietende Firma: Fußboden Tirp Borghof 17 48366 Laer Tel.: 0173 4226990 |  |  | Betrag € |  | ................... |
|  |  |  | zuzüglich ......% MwSt. € |  | ................... |
|  |  |  | Summe € |  | ................... |