| Architekt: | Bauvorhaben: | Ausführungstermin: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Angebotsabgabe bis: |
|  |  | An: |

| Pos. | Menge | Leistung |  | Einheits-preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ..............m2 | Vorhandenen Altboden Stabparkett (Schwingboden) nach DIN 18032 in vier Schleifgängen schleifen und für die Oberflächenbehandlung vorbereiten. |  |  |  |
|  |  | Holzart: ..................................................... |  |  |  |
|  |  | Verlegeart: ................................................ |  |  |  |
|  |  | € je m² |  | ................ | ................... |
| 1.1 | ..............m2 | Zusätzlicher Schleifgang (Grobschliff) (nur nach vorheriger Absprache) als Zuschlag zu Pos. 1.0 € je m² |  | ................ |  |
| 2.0 | ..............m2 | Stabparkett der Pos. 1.0 grundieren und mit Polyurethan/Acrylat Wassersiegel fachgerecht versiegeln Prüfzeugnisse gem. DIN18032 sind vorzulegen LOBADUR® WS EasyPrime einmal rollen, und LOBADUR® WS EasyFinish halbmatt gem. Hersteller-empfehlung in zwei Anstrichen unverdünnt auftragen, einschl. einem Lackzwischenschliff. Produkte entsprechen der TRGS 617 und besitzen die DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen. (* nicht Zutreffendes streichen) € je m² |  | ................ | .................... |
| 2.1 | ………..m² | Wie Pos. 2.0, jedoch LOBADUR® WS 2K SportExtreme halbmatt gem. Herstellerempfehlung in zwei Anstrichen unverdünnt auftragen, einschl. einem Lackzwischenschliff. Produkt entspricht der TRGS 617 und besitzt die DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. (* nicht Zutreffendes streichen) Einheitspreis € je m² |  | ……………. |  |
| 3.0 |  | Spielfeldmarkierungen Linienbreite 5 cm mit LOBATOOL Universal 2K Spielfeldmarkierungsfarbe nach der letzten Versiegelungsschicht gem. Herstellerangaben auftragen. |  |  |  |
| 3.1 | 207,10m | Normspielfeld Basketball, Farbton schwarz € je m |  | ................... | ....................... |
| 3.2 | 99,64m | Normspielfeld Badminton, Farbton grün € je m |  | ................... | ....................... |
| 3.3 | 236,30m | Normspielfeld Handball/Hockey, Farbton orange*, gelb*, rot* € je m |  | ................... | ....................... |
| 3.4 | 183,60m | Normspielfeld Hallenfußball, Farbton orange*, rot* (*nicht zutreffendes streichen) € je m |  | ................... | ....................... |
| 3.5 | 81,00m | Normspielfeld Volleyball, Farbton blau € je m |  | ................... | ....................... |
| 3.6 | 146,50m | Normspielfeld Tennis, Farbton weiß € je m |  | ................... | ....................... |
| 3.7 | 143,00m | Normspielfeld Korbball, Farbton ............................. € je m |  | ................... | ....................... |
| 3.8 | 156,30m | Normspielfeld Völkerball, Farbton.............................. € je m |  | ................... | ....................... |
| 3.9 | 128,30m | Normspielfeld Radball, Farbton............................... € je m |  | ................... | ....................... |
| 3.10 | ...............m | Normspielfeld ................., Farbton ............................ € je m |  | ................... | ....................... |
| 3.11 | ...............m | Normspielfeld ................., Farbton ............................ € je m |  | ................... | ....................... |
| 4.0 | ..............m2 | Erstpflege: LOBA® SportCare einmal unverdünnt auftragen € je m² |  | ................ | ................... |
| 5.0 | ...............m | Sockelleisten abnehmen, schleifen, oberflächenbehandeln und neu montieren. € je m |  | ................ | ................... |
| 5.1 | ...............m | Sockelleisten frei Baustelle liefern, einschneiden und befestigen. |  | ................ |  |
|  |  | Holzart: .................................................................. |  |  |  |
|  |  | Abmessungen: ........................................................ |  |  |  |
|  |  | Befestigungsart: ..................................................... |  |  |  |
|  |  | Oberfläche: ............................................................ Einheitspreis € je m |  |  |  |
| 6.0 | ............Std. | Für einen Meister zur Durchführung von Neben-leistungen. Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohnzettel. € je Std. |  | ................ | ................... |
| 6.1 | ............Std. | Für einen Facharbeiter Einheitspreis € je Std. |  | ................ |  |
| 6.2 | ............Std. | Für einen Helfer Einheitspreis € je Std. |  | ................ |  |
| Anbietende Firma: Fußboden Tirp Borghof 17 48366 Laer Tel.: 0173 4226990 |  |  | Betrag € |  | ................... |
|  |  |  | zuzüglich ......% MwSt. € |  | ................... |
|  |  |  | Summe € |  | ................... |