| Architekt: | Bauvorhaben: | Ausführungstermin: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Angebotsabgabe bis: |
|  |  | An: |

| Pos. | Menge | Leistung |  | Einheits-preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ..............m2 | Mosaikparkett nach EN13488 frei Baustelle liefern, auf bauseits verlegereifem Estrich nach EN 13318 in Parkettklebstoff nach DIN 281(EN14293) verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen, Fugen füllen (LOBADUR® WS EasyFill Plus) und für die Oberflächenbehandlung entsprechend fein schleifen. Fugenkitte unterliegen nicht der Zulassungspflicht, da diese Produkte nicht vollflächig auf dem Boden verbleiben. Die Anforderungen der TRGS 617 sind erfüllt |  |  |  |
|  |  | Holzart:..................... |  |  |  |
|  |  | € je m² |  | ................... | ...................... |
| 1.1 | ..............m2 | Zusätzlicher Schleifgang (Grobschliff) (nur nach vorheriger Absprache) als Zuschlag zu Pos. 1.0 € je m² |  | ................ |  |
| 2.0 | ..............m2 | Mosaikparkett der Pos. 1.0 mit lösemittelarmem Hartöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe ölen und mit einer Öl/Wachs Kombination behandeln. LOBASOL® HS Akzent 100 Oil gem. Herstellerempfehlung in einem Auftrag unverdünnt auftragen (spachteln) und polieren. Nach Trocknung LOBASOL® HS Akzent 100 Wax einmal auftragen (spachteln) und polieren. Produkte entsprechen der TRGS 617 und besitzen die DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen. (* nicht Zutreffendes streichen) € je m² |  | ................ | ................... |
| 2.1 | …………m² | Mosaikparkett der Pos. 1.0 mit lösemittelfeiem Öl/Wachs Kombination auf Basis nachwachsender Rohstoffe behandeln. LOBASOL® HS Select gem. Herstellerempfehlung in einem Auftrag unverdünnt aufrollen und nach Einwirkzeit mittels Einscheibenmaschine egalisieren. Produkte entsprechen der TRGS 617 und besitzen die DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen. (* nicht Zutreffendes streichen) € je m² |  | …………… |  |
| 2.2 | ..............m² | Mosaikparkett der Pos. 1.0 mit Lösemittelfreies 2-Komponenten Hartöl auf Basis pflanzlicher Öle. LOBASOL® HS 2K ImpactOil gem. Herstellerempfehlung unverdünnt aufrollen und nach Einwirkzeit mittels Einscheibenmaschine egalisieren. Produkt entspricht der TRGS 617 und besitzt die DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen. (* nicht Zutreffendes streichen) Einheitspreis € je m² |  | ................ |  |
| 3.0 | ..............m2 | Erstpflege: LOBA® ParkettWax* bzw. NatureOil* / ParkettOil* einmal unverdünnt auftragen *und polieren. (* nicht Zutreffendes streichen) € je m² |  | ................ | ................... |
| 4.0 | ...............m | Sockelleisten abnehmen, schleifen, oberflächenbehandeln und neu montieren # € je m |  | ................... | ..................... |
| 4.1 | ...............m | Sockelleisten frei Baustelle liefern und befestigen. |  | ................ |  |
|  |  | Holzart: .................................................................... |  |  |  |
|  |  | Abmessungen: ........................................................ |  |  |  |
|  |  | Befestigungsart: ....................................................... |  |  |  |
|  |  | Oberfläche: .............................................................. Einheitspreis € je m |  |  |  |
| 5.0 | ............Std. | Für einen Meister zur Durchführung von Neben-leistungen. Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohnzettel. € je Std. |  | ................ | ................... |
| 5.1 | ............Std. | Für einen Facharbeiter Einheitspreis € je Std. |  | ................ |  |
| 5.2 | ............Std. | Für einen Helfer Einheitspreis € je Std. |  | ................ |  |
| Anbietende Firma: Fußboden Tirp Borghof 17 48366 Laer Tel.: 0173 4226990 |  |  | Betrag € |  | ................... |
|  |  |  | zuzüglich ......% MwSt. € |  | ................... |
|  |  |  | Summe € |  | ................... |