| Architekt: | Bauvorhaben: | Ausführungstermin: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Angebotsabgabe bis: |
|  |  | An: |

| Pos. | Menge | Leistung |  | Einheits-preis | Gesamt-betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | ..............m2 | Stabparkett nach EN13226/ (EN 13228) frei Baustelle liefern, auf bauseits verlegereifem Estrich nach EN 13318 in Parkettklebstoff nach DIN 281(EN14293) verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen, Fugen füllen (LOBADUR® WS EasyFill Plus) und für die Oberflächenbehandlung entsprechend fein schleifen. Fugenkitte unterliegen nicht der Zulassungspflicht, da diese Produkte nicht vollflächig auf dem Boden verbleiben. Die Anforderungen der TRGS 617 sind erfüllt |  | ................ | .................. |
|  |  | Holzart:..................... Stabgröße.......................... |  |  |  |
|  |  | Verlegeart: Verband gerade |  |  |  |
|  |  | Sortierung: ● € je m² |  |  |  |
|  |  | ▲ Einheitspreis € je m² |  | ................ |  |
|  |  | ■ Einheitspreis € je m² |  | ................ |  |
| 1.1 | ..............m2 | Stabparkett wie Pos. 1.0, jedoch würfelartig gerade verlegen als Zuschlag zu Pos. 1.0 € je m² |  | ................ |  |
| 1.2 | ..............m² | Stabparkett wie Pos. 1.0, jedoch fischgrätartig verlegen als Zuschlag zu Pos. 1.0 € je m² |  | ................ |  |
| 2.0 | ..............m2 | Stabparkett der Pos. 1.0 grundieren und mit Polyurethan/Acrylat Wassersiegel fachgerecht versiegeln Gundierung: LOBADUR® WS Easy Prime einmal rollen, bzw. LOBADUR® WS Easy Prime zweimal spachteln und Oberflächenversiegelung: LOBADUR® WS Viva halbmatt */ matt * gem. Hersteller-empfehlung in zwei Anstrichen unverdünnt auftragen, einschl. einem Lackzwischenschliff. Produkt entspricht der TRGS 617 und besitzt die DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. (* nicht Zutreffendes streichen) € je m² |  | ................ | ................... |
| 2.1 | ..............m2 | Wie Pos. 2.0, jedoch LOBADUR® WS Easy Finish halbmatt* /matt* / glänzend* gem. Hersteller-empfehlung in zwei Anstrichen unverdünnt auftragen, einschl. einem Lackzwischenschliff. Produkt entspricht der TRGS 617 und besitzt die DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. (* nicht Zutreffendes streichen) Einheitspreis € je m² |  | ................ |  |
| 2.2 | ..............m2 | Stabparkett der Pos. 1.0. Zum Erreichen einer deutlichen Holzanfeuerung grundieren und mit Wasserlack ohne kantenverleimende Wirkung fachgerecht versiegeln LOBADUR® HS GlobaSeal spachteln und mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem beigen und grünen Pad egalisieren. LOBADUR® WS Global halbmatt* oder matt* gem. Herstellerempfehlung in zwei Anstrichen unverdünnt auftragen, einschl. einem Lackzwischenschliff. Produkt entspricht der TRGS 617 und besitzt die DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. (* nicht Zutreffendes streichen) Einheitspreis € je m² |  | ................ |  |
| 3.0 | ..............m2 | Erstpflege: LOBA® ParkettCare, LOBA® FloorCare bzw. LOBA® FloorCare matt* od. glänzend* einmal unverdünnt auftragen. (* nicht Zutreffendes streichen) € je m² |  | ................ | ................... |
| 4.0 | ...............m | Sockelleisten frei Baustelle liefern, einschneiden und befestigen. |  | ................ | ................... |
|  |  | Holzart: .................................................................. |  |  |  |
|  |  | Abmessungen: ........................................................ |  |  |  |
|  |  | Befestigungsart: ..................................................... |  |  |  |
|  |  | Oberfläche: ............................................................ € je m |  |  |  |
| 5.0 | ............Std. | Für einen Meister zur Durchführung von Neben-leistungen. Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohnzettel. € je Std. |  | ................ | ................... |
| 5.1 | ............Std. | Für einen Facharbeiter Einheitspreis € je Std. |  | ................ |  |
| 5.2 | ............Std. | Für einen Helfer Einheitspreis € je Std. |  | ................ |  |
| Anbietende Firma: Fußboden Tirp Borghof 17 48366 Laer Tel.: 0173 4226990 |  |  | Betrag € |  | ................... |
|  |  |  | zuzüglich ......% MwSt. € |  | ................... |
|  |  |  | Summe € |  | ................... |